单周期与流水线MIPS-CPU

MIPS指令格式：

支持的指令

算术运算：

add/sub/ addu/subu/andi

逻辑计算：

and/or/ nor/lui / xor / ori

移位指令

slt/sltu/ sll/ slti/sra/srav/ srl/sllv/srlv

访存指令

lb/lh/lbu/lhu/sb/sh/lw/sw

分支指令

Beq/ bne

跳转指令

j/jal /jr/jalr

- Add : R[rd] = R[rs] + R[rt]

- Subtract : R[rd] = R[rs] - R[rt]

- And: R[rd] = R[rs] & R[rt]

- Or : R[rd] = R[rs] | R[rt]

- SLT: R[rd] = 1 if R[rs] <  R[rt] else 0

- Jr: PC=R[rs]

- Lw: R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm]

- Sw : M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt]

- Beq : if(R[rs]==R[rt]) PC=PC+1+BranchAddr

- Addi: R[rt] = R[rs] + SignExtImm

- J :  PC=JumpAddr

- Jal : R[7]=PC+2;PC=JumpAddr

- SLTI: R[rt] = 1 if R[rs] < imm else 0

SignExtImm = { 9{immediate[6]}, imm

JumpAddr =    { (PC+1)[15:13], address}

BranchAddr = { 7{immediate[6]}, immediate, 1’b0 }

整体框图：

1.单周期MIPS-CPU

单周期 CPU 总体结构：MIPS 单周期 CPU 可以简单地划分为五个阶段，对应着上面已经提到的五个关键的模块：IF 对应于 PC，ID 阶段对应于 IM（指令寄存器）和 RegisterFile（寄存器组）， EXE 对应于 ALU，MEM 阶段对应于 DataMemory，WB 阶段对应于 RegisterFile。在数据通路中，除了这些模块之外，还需要完成具体指令的控制信号，控制信号生成集成在 CTRLUNIT（控制单元）， 此外，不同控制信号的选择控制具体实现还需要依赖于数据选择器（MUX）。当然，立即数的拓展不能离开数据拓展器（EXT）。以上所提到的所有模块，包括数据通路和两个存储器（IM 和 DM），最终构成一个较为完善的 MIPS 单周期 CPU 通路。

PC:

output reg[1:0] reg_dst,mem_to_reg,alu_op,

output reg jump,branch,mem_read,mem_write,alu_src,reg_write,sign_or_zero

ALU:

| ALUOp | 操作 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0000 | ALU_NOP | 无操作，C = A |
| 0001 | ALU_ADD | 加法操作 |
| 0010 | ALU_SUB | 减法操作 |
| 0011 | ALU_AND | 逻辑与操作 |
| 0100 | ALU_OR | 逻辑或操作 |
| 0101 | ALU_SLT | 小于则置位 |
| 0110 | ALU_SLTU | 小于则置位，无符号数 |
| 0111 | ALU_NOR | 逻辑或非操作 |
| 1000 | ALU_SLL | 向左移位操作 |
| 1001 | ALU_SRL | 向右移位操作 |
| 1010 | ALU_SRA | 向右算术移位操作 |
| 1011 | ALU_SLLV | 逻辑可变左移操作 |
| 1100 | ALU_SRLV | 逻辑可变左移操作 |
| 1101 | ALU_SLL16 | 向做移位（16 位）操作，使用与指令 LUI |
| 1110 | ALU_XOR | 逻辑异或操作 |
| 1111 | ALU_SRAV | 算数可变右移操作 |

Control unit

| Instruction | [31:26] | [25:21] | [20:16] | [15:11] | [10:6] | [5:0] | NPCSel | ALUASrc | ALUBSrc | ALUOp | RegDst | MemtoReg | RegWrite | MemWrite | ExtSel | Load | Store | Instruction operation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-type | op | rs | rt | rd | Shamt(sa) | func | PC更行值选择 00：NPC=PC＋4 01：NPC=PC+4+偏移*4( bne、beq ) 10：NPC=(PC+4)[31:28]+IMM[25:0]+2’b00 (jr, jal) 11：NPC=RsData，(JR，JLR) | ALU端口A的源操作数 0: reg_busA(Rs) 1: 立即数sa | ALU的端口B源操作数 0: reg_busB(Rt) 1: sign-extend imm16 | ALU运算操作 | 写寄存器地址 0: rd 1: rt | 存储器写回寄存器的值 0: alu_result 1: DataMem | 寄存器写操作 0: unable 1: enable | 存储器写操作 0: unable 1: enable | 拓展控制 0: zero-extend 1: sign-extend | 000：lw，加载全字 001：lb，加载字节 010：lbu，加载字节（无符号） 011：lh，加载半字 100：lhu，加载半字（无符号） 101-111：暂未设置 | 00：sw，存储全字 01：sb，存储字节 10：sh，存储半字 11：暂未设置 | 指令描述 |
| add | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000 | 00 | 0 | 0 | 0001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | (rd)←(rs)+(rt); |
| addu |  | rs | rt | rd | 00000 | 100001 | 00 | 0 | 0 | 0001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| sub |  | rs | rt | rd | 00000 | 100010 | 00 | 0 | 0 | 0010 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| subu |  | rs | rt | rd | 00000 | 100011 | 00 | 0 | 0 | 0010 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| and |  | rs | rt | rd | 00000 | 100100 | 00 | 0 | 0 | 0011 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| or |  | rs | rt | rd | 00000 | 100101 | 00 | 0 | 0 | 0100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| xor |  | rs | rt | rd | 00000 | 100110 | 00 | 0 | 0 | 1110 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| nor |  | rs | rt | rd | 00000 | 100111 | 00 | 0 | 0 | 0111 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| slt |  | rs | rt | rd | 00000 | 101010 | 00 | 0 | 0 | 0101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| sltu |  | rs | rt | rd | 00000 | 101011 | 00 | 0 | 0 | 0110 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| sll |  | 00000 | rt | rd | sa | 000000 | 00 | 1 | 0 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| srl |  | 00000 | rt | rd | sa | 000000 | 00 | 1 | 0 | 1001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| sra |  | 00000 | rt | rd | sa | 000000 | 00 | 1 | 0 | 1010 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| sllv |  | rs | rt | rd | 00000 | 000100 | 00 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| srlv |  | rs | rt | rd | 00000 | 000110 | 00 | 0 | 0 | 1100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| srav |  | rs | rt | rd | 00000 | 000111 | 00 | 0 | 0 | 1111 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| jr |  | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000 | 11 | 0 | 0 | xxxx | x |  |  |  |  |  |  |  |
| jalr |  | rs | 00000 | rd | 00000 | 001001 | 11 | 0 | 0 | xxxx | x |  |  |  |  |  |  |  |
| I-type | op | rs | rt | immediate/offset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| addi | 001000 | rs | rt | immediate |  |  | 00 | 0 | 1 | 0001 | 1 | 11 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| addiu | 001001 | rs | rt | immediate |  |  | 00 | 0 | 1 | 0001 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| andi | 001100 | rs | rt | immediate |  |  | 00 | 0 | 1 | 0011 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ori | 001101 | rs | rt | immediate |  |  | 00 | 0 | 1 | 0100 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| xori | 001110 | rs | rt | immediate |  |  | 00 | 0 | 1 | 1110 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| slti | 001010 | rs | rt | immediate |  |  | 00 | 0 | 1 | 0101 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| sltiu | 001011 | rs | rt | immediate |  |  | 00 | 0 | 1 | 0101 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| lui | 001111 | 00000 | rt | immediate |  |  | 00 | 0 | 1 | 1101 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| lb | 100000 | base | rt | offset |  |  | 00 | 0 | 1 | 0001 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| lh | 100001 | base | rt | offset |  |  | 00 | 0 | 1 | 0001 | 1 | 11 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| lw | 100011 | base | rt | offset |  |  | 00 | 0 | 1 | 0001 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| lbu | 100100 | base | rt | offset |  |  | 00 | 0 | 1 | 0001 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| lhu | 100101 | base | rt | offset |  |  | 00 | 0 | 1 | 0001 | 1 | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| sb | 101000 | base | rt | offset |  |  | 00 | 0 | 1 | 0001 | x |  | 1 |  |  |  |  |  |
| sh | 101001 | base | rt | offset |  |  | 00 | 0 | 1 | 0001 | x |  | 0 |  |  |  |  |  |
| sw | 101011 | base | rt | offset |  |  | 00 | 0 | 1 | 0001 | x |  | xx |  |  |  |  |  |
| beq | 000100 | rs | rt | offset |  |  | 00/01 | 0 | 0 | 0010 | x | 01 | xx | 0 |  |  |  |  |
| bne | 000101 | rs | rt | offset |  |  | 01/00 | 0 | 0 | 0010 | x | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| J-type | op | address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j | 000010 | instr_index |  |  |  |  | 10 | x | x | xxxx | x | 0 | 0 | 00 |  |  |  |  |
| jal | 000100 | instr_index |  |  |  |  | 10 | x | x | xxxx | x | PC+4 | 1 | 0 |  |  |  |  |

| ALU Control |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALU op | Function | ALUcnt | ALU Operation | Instruction |
| 11 | xxxx | 000 | ADD | Addi,lw,sw |
| 01 | xxxx | 001 | SUB | BEQ |
| 00 | 00 | 000 | ADD | R-type: ADD |
| 00 | 01 | 001 | SUB | R-type: sub |
| 00 | 02 | 010 | AND | R-type: AND |
| 00 | 03 | 011 | OR | R-type: OR |
| 00 | 04 | 100 | slt | R-type: slt |
| 10 | xxxxxx | 100 | slt | i-type: slti |